Úřad městského obvodu – Statutární město Pardubice

Městský obvod Pardubice VI

Odbor investic, dopravy a životního prostředí

Kostnická 865, 530 06 Pardubice

Příloha č. 3 zadávací dokumentace veřejné zakázky malého rozsahu

# „Vybavení Jednotky sboru dobrovolných hasičů“

- TECHNICKÉ PODMÍNKY ZÁSAHOVÉHO ODĚVU

1. Ochranný oděv II splňuje požadavky normy uvedené v § 1 odst. 3 na ochranu těla s výjimkou hlavy, rukou a chodidel při likvidaci požárů v otevřeném terénu a doprovodných činnostech.

2. Zásahový oděv II je proveden jako dvoudílný, skládá se z blůzy a kalhot.

3. Vnější materiál zásahového oděvu II:

a) je odolný vůči oděru, odolá při zkoušení podle normy uvedené v § 1 odst. 3 bez poškození nejméně 40 000 otáčkám zkušebního zařízení,

b) je stálobarevný, dosahuje nejméně stupně 4 šedé stupnice při zkoušení stálobarevnosti v mechanickém praní při 60 °C, v potu a v suchém otěru a stupně 3 v mokrém otěru podle určených norem,

c) je odolný vůči žmolkování, vykazuje při zkoušení podle normy uvedené v § 1 odst. 3 odolnost vůči žmolkování nejméně stupně 4,

d) splňuje požadavky pro materiál rozptylující elektrostatický náboj podle normy uvedené v § 1 odst. 3,

e) je proveden v tmavě modré barvě s výjimkou nápadného materiálu.

4. Zásahový oděv II může být vybaven technickými prvky, jako jsou například poutka pro uchycení svítilny, obličejové masky izolačního dýchacího přístroje nebo příslušenství radiostanice, pokud významným způsobem nemění vzhled oděvu.

5. Zásahový oděv II může být v oblasti ramen, loktů a kolen vyztužen další vrstvou vnějšího materiálu oděvu, případně materiálem s vyšší mechanickou odolností v barvě tmavě modré nebo černé.

6. Zásahový oděv II lze čistit mechanickým praním při teplotě vody 60 °C.

Blůza

7. Blůza má:

a) zapínání na zdrhovadlo až do límce stojatého tvaru, kryté légou po celé délce, zapínanou na stuhový uzávěr; zdrhovadlo je možné zapínat v ochranných rukavicích pro hasiče,

b) v dolní části obou předních dílů kapsu krytou patkou se zapínáním na stuhové uzávěry,

c) v horní části pravého předního dílu kapsu krytou patkou se zapínáním na stuhové uzávěry,

d) v horní části levého předního dílu kapsu pro umístění radiostanice; kapsa je v takovém provedení, aby bylo zabezpečeno upevnění radiostanice při práci hasiče,

e) zadní díl ve spodní části prodloužený,

f) v pasové části našitý z lícní strany tunel, s provlečenou pruženkou,

g) rukávy ukončené do manžety stažené ve spodní části pruženkou,

h) na manžetách rukávů našité spínadlo se zapínáním na stuhový uzávěr. Část stuhového uzávěru s háčky je našitá na spínadle.

8. V horní části pravého předního dílu blůzy, nad kapsou, může být přišita část stuhového uzávěru se smyčkami o rozměrech 70 x 38 mm pro připevnění hodnostního nebo funkčního označení a pod ní další o rozměrech 125 x 25 mm pro připevnění jmenovky nebo osobního evidenčního čísla.

Na zásahovém obleku bude pod nápisem „HASIČI“ nápis MO Pardubice VI.

Kalhoty

9. Kalhoty mají:

a) všitý tvarovaný klín v krokové a sedové části, usnadňující volný pohyb a zvyšující pevnost kalhot v rozkroku,

b) rozparek se zapínáním na zdrhovadlo kryté légou,

c) v horní části obou předních dílů všity šikmé kapsy se zapínáním na zdrhovadlo, s kapesními váčky z vrchového materiálu,

d) ve spodní části nohavic našité spínadlo, zapínané na stuhový uzávěr. Část stuhového uzávěru s háčky je našitá na spínadle,

e) zvýšený pasový límec s poutky na opasek a šle, zapínaný v přední části na druk,

f) nastavitelné, odnímatelné šle.

10. Velikost obvodu pasu kalhot lze upravit, a to například všitou gumou nebo páskem na regulaci.

11. Kalhoty mohou mít přes pravý nebo i levý boční šev našitu kapsu krytou patkou se zapínáním na stuhové uzávěry.

Zpracování oděvu

12. Zpracování zásahového oděvu II je provedeno následujícím způsobem:

a) všechny švy jsou zajištěny proti třepení obnitkováním,

b) u blůzy jsou nejméně švy pro spojení předních dílů se zadním dílem, dílů rukávů, a švy na sedle, okraji límce, patek, légy a průramcích prošity na dvoujehlovém šicím stroji,

c) u kalhot jsou nejméně švy pro spojení zadních a předních dílů a švy na patce a na okraji krycí légy zdrhovadla prošity na dvoujehlovém šicím stroji,

d) začátek a konec strojového šití je zajištěn zpětným zapošitím nejméně v délce 10 mm,

e) počet stehů na 10 mm strojového šití je nejméně 3,5,

f) stuhové uzávěry jsou dostatečně přišity, tzn. po celém obvodu s dostatečným zapošitím,

g) šití nebo ozdobné prošití nezpůsobuje stažení nebo vrásnění švů,

h) kapsy a patky, jsou zpevněny uzávěrkami,

i) stuhové uzávěry jsou našité pouze na spodních dílech patek, légy,

j) konce nití na celém výrobku jsou odstřižené.

Nápadný materiál

13. Na horní zádové části blůzy nad pásem je, v rámečku žluté fluorescenční barvy o rozměrech 290 x 75 mm, umístěn nápis "HASIČI" a pod nápisem „HASIČI“ nápis „MO Pardubice VI“. Nápis je proveden velkými tiskacími písmeny typu Switzerland bold v barvě vnějšího materiálu oděvu. Délka nápisu je 260 mm, výška písma (bez háčku) je 55 mm, šířka písma je 12 mm. Pod nápisem "HASIČI" bude obdobným způsobem proveden nápis označující příslušnost k jednotce požární ochrany v tomto případě bude pod nápisem „HASIČI“ nápis MO Pardubice VI.

14. Pás žluté barvy o šířce 50 mm, provedený z materiálu s kombinovanými vlastnostmi, je umístěn po obvodu:

a) blůzy ve výši prsou a umožňuje umístění rámečků s nápisy podle bodu 14,

b) spodní části blůzy,

c) rukávů blůzy ve výši prsou a ve spodní části rukávů,

d) spodní části nohavic.

15. Spodní okraj pásu je umístěn ve vzdálenosti nejméně 50 mm od spodního okraje blůzy, rukávů a nohavic.

- ZÁSAHOVÉ RUKAVICE

- Čtyřvrstvá celotextilní rukavice s membránou.

- Základní a nosnou vrstvou pro hřbet rukavice je materiál Nomex®

- Dlaň je vyrobena z Kevlaru® se silikonovým povrstvením, kerý zajišťuje odolnost vůči teplu, oděru a řezu a díky své pružnosti poskytuje vysokou citlivost a komfort při práci.

- Systém kevlarových® výztuh s vnitřní protiúderovou výplní pro vysokou ochranu kloubů.

- Rukavice je vybavena vysoce prodyšnou a voděodolnou membránou Porelle®, která zároveň tvoří bariéru proti bakteriím, krvi a chemickým látkám.

- Další vrstvu tvoří kombinace technického Kevlaru® a Nomexu®, která zvyšuje odolnost proti teplu, oděru a řezu.

- Bezprostřední ochranu ruky tvoří poslední vrstva-podšívka, vyrobená ze100% Kevlaru®.

- Skladba těchto materiálů umožňuje použití rukavic v náročných podmínkách při zachování vynikající citlivosti.

- Rukavice jsou testovány a certifikovány dle normy ČSN EN659:2004+A1:2008-Ochranné rukavice pro hasiče.

Těmto podmínkám vyhovuje například rukavice CALI – V

- BOTY ZÁSAHOVÉ PRO HASIČE

Svršek:

- lícová hovězí useň s hydrofobní úpravou

- PU ochrana špice proti mechanickému poškození svršku

- v oblasti prstů ocelová kaple

- nad patou je obuv vybavena členěním pro snadný ohyb

- rychloupínací zip

Podešev:

- kaučuková podešev WORKER

- ocelová planžeta proti průrazu

- antistatická

- protiskluzná

- odolná proti olejům, kyselinám a PHM

- tepelná odolnost 300°C

Podšívka:

- 3-vrstvý laminát SAMOA

- Normy: obuv je certifikována dle normy EN 15090:2006 a je antistatická

- Těmto podmínkám vyhovuje například HOSTYN BASIC 7106 - BEZ MEMBÁRNY.

- PLÁŠRTĚNKA PRO HASIČE

- materiál 100% PES - 225 g/m2

- barva tmavě modrá

- zvýšený límec chránící zátylek, v přední části uzavírání na suchý zip, v límci uložená kapuce

- uzavírání pomocí oboustranného zdrhovadla překrytého klopou po celé délce, klopa uzavíratelná pomocí suchého zipu

- v přední části kapsy pro uložení materiálu překryté klopou

- reflexní pruhy o šířce 75mm, kombinace žluté a šedé, umístěné v přední i zadní části v horní polovině a také na spodním okraji pláštěnky

- na zádech nápis HASIČI v reflexním provedení - kombinace žlutá a černá dále bude pod nápisem „HASIČI“ nápis MO Pardubice VI

- ventilační otvor na zádech po celé šíři překrytý klopou

- ventilační otvory v podpaždí

- rukávy zakončené manžetou - kombinace stahovací gumy a pásku se suchým zipem

- uvnitř pláštěnky podšívka od pasu po ramena

- dvojité prošití švů

- čepice pro hasiče

- Čepice k PS II s výšivkou HASIČI (se zeleným nápisem) pod nápisem „HASIČI“ bude nápis MO Pardubice VI.