D.2.1. 15_D TECHNICKÁ ZPRÁVA

1. Dotčené lokality

Bytový dům SVJ S. K. Neumanna č. p. 102, 530 02 Pardubice

2. Parcelní číslo
st. 5436

plánované umístění kamerového systému na budově

3. Popis řešení

Dopravní kamera bude umístěna na střeše bytového domu v ulici S. K. Neumanna č. p. 102, směr ulice Na Spravedlnosi. Kamera bude přichycena na otočném výložníku, který bude součástí samostatného stojanu. Výložník a samostatný stojan bude ocelová galvanicky pozinkovaná konstrukce, kterou je nutno navrhnout na použitý druh kamerového krytu a bude muset mít statické posouzení na konstrukční provedení. Délka přesahu výložníku bude 500mm od vnější hrany budovy. Vodiče napájení a dat od kamery budou protaženy vnitřkem výložníku. Ochrana proti atmosferickému přepětí je řešena použitím přepěťových ochran v rozváděčích a ochrana proti blesku bude bez úprav a bude řešena stávající jímacími soustavami objektu. Datové a silové připojení kamery bude provedeno z rozvaděče PR, který je umístěn na samostatném stojanu určeného pro kameru 72_D. Datově bude kamera připojena pomocí kabelu UTP CAT5 určeného do venkovního prostředí a zakončeného konektory RJ45. Silové připojení kamery bude provedeno pomocí šňůry CGSG 3Cx1,5. Trasa pro připojení kamery je vedena po střeše objektu a bude vytvořena pomocí pevných trubek Ø40 odolných proti UV záření uložených na podpěrách.

4. Seznam výkresové dokumentace

D.2.2.15_D 	            KAMERA 15_D, S. K. NEUMANNA – NA SPRAVEDLNOSTI

D.2.2.72_D.01	            KAMERA 72_D, ROZVÁDĚČE, společný výkres pro kamery 15_D, 72_D.

5. Specifikace kamerového zařízení

Bude použita kamera typu PTZ 1, specifikace podle B. Souhrnné technické zprávy viz. bod B.2.7.1.1-Kamery.

Poznámka: Výkaz Výměr je společný pro obě kamery a je přílohou u kamery 72_D (D.2.3.72_D, 15_D_VÝKAZ VÝMĚR).