D.2.1.20_D TECHNICKÁ ZPRÁVA

1. Dotčené lokality

Kruhový objezd Kaufland

2. Katastrální území

k.ú. Pardubice 717657

plánované umístění kamerového systému na sloupu trakce

3. Popis řešení

Dopravní kamera bude umístěna na stávajícím sloupu trakce na typizovaném pozinkovaném výložníku. Délka přesahu výložníku bude 500 mm od sloupu trakce. Datové připojení kamery bude provedeno pomocí nového optického kabelu převěsem po sloupech trakce, až na sloup na kterém je stávající optická spojka, v které bude nový optický kabel navařen na stávající optický kabel. Na sloupu trakce, na kterém bude umístěna kamera, bude osazen rozvaděč PB1, ve kterém bude nový optický kabel zakončen. Dále bude v tomto rozvaděči umístěn Switch, další komponenty potřebné pro datový přenos. Dále bude umístěn na sloupu trakčního vedení zdroj určený pro přeměnu napětí 600V DC z trakčního vedení na napětí pro napájení kamery, vyhřívání kamerového krytu (pokud je třeba) a 24-48 V DC pro napájení aktivního prvku kamerového bodu. Z důvodu omezení zkratových proudů a možnosti odepnutí při servisních pracích je na straně trakčního zdroje předřazena rozvodnice NB osazená výkonovým odpínačem. Rozvaděč PB1 a skříň NB (odpínač) včetně jejich vybavení a optický kabel včetně tras jsou kompletní dodávkou DPMP. Vlastní připojení kamery bude provedeno pomocí Patch Cordu CAT 5e a kabelu CGSG 3Jx1,5 z rozvaděče PB1 a zdroje. Podrobný popis montáže a dodávky zúčastněných stran je v oddílu „B. Souhrnná technická zpráva, kapitola B.3 Připojení na technickou infrastrukturu (postup montáže kamerových bodů na sloupy Dopravního podniku města Pardubic)“.

4. Seznam výkresové dokumentace

D.2.2.20_D 	            KAMERA 20_D, KRUHOVÝ OBJEZD KAUFLAND

5. Specifikace kamerového zařízení

Bude použita kamera typu PTZ 2, specifikace podle B. Souhrnné technické zprávy viz. bod B.2.7.1.1-Kamery.