D.2.1.42_MP TECHNICKÁ ZPRÁVA

1. Dotčené lokality

křižovatka Sukova třída x U Stadionu

2. Katastrální území

k.ú. Pardubice 717657

plánované umístění kamerového systému na sloupu trakce

3. Popis řešení

Pořádková kamera bude umístěna na stávajícím sloupu trakce na typizovaném pozinkovaném výložníku. Délka přesahu výložníku bude 500 mm od sloupu trakce. Datové a silové připojení kamery bude provedeno pomocí UTP kabelu CAT5e určeného do venkovního prostředí z rozvaděče PB1, který je osazen na sloupu trakce u kamery číslo 16_D. Rozvaděč PB1 bude osazen PoE Injektorem. Silové a datové připojení toho rozvaděče viz Technická zpráva D.2.1.16_D.

4. Seznam výkresové dokumentace

D.2.2.42_MP 	            KAMERA 42_MP, KŘIŽOVATKA SUKOVA TŘÍDA – U STADIONU

Pozn.:

Výkaz výměr pro kamerový bod D.2.2.42_MP je společný pro kamerový bod D.2.2.16_D a je uveden v kamerovém bodě D.2.2.16_D  (umístění na jednom sloupu trakčního vedení).

5. Specifikace kamerového zařízení

Bude použita kamera typu PTZ 1, specifikace podle B. Souhrnné technické zprávy viz. bod B.2.7.1.1-Kamery.