D.2.1.61_D TECHNICKÁ ZPRÁVA

1. Dotčené lokality

kruhový objezd Globus

2. Katastrální území

k.ú. Pardubice 717657

plánované umístění kamerového systému na sloupu trakce

3. Popis řešení

Dopravní kamera bude umístěna na stávajícím sloupu trakce na typizovaném pozinkovaném výložníku. Délka přesahu výložníku bude 500 mm od sloupu trakce. Datové připojení kamery bude provedeno pomocí nového optického kabelu převěsem po sloupech trakce, až na sloup na kterém je stávající optická spojka (napojení stávajícího a nového optického kabelu). Na sloupu trakce, na kterém bude umístěna kamera, bude osazen rozvaděč PB1, ve kterém bude nový optický kabel zakončen. Dále bude v tomto rozvaděči umístěn Switch, další komponenty potřebné pro datový přenos. Dále bude umístěn na sloupu trakčního vedení zdroj určený pro přeměnu napětí 600V DC z trakčního vedení na napětí pro napájení kamery, vyhřívání kamerového krytu (pokud je třeba) a 24-48 V DC pro napájení aktivního prvku kamerového bodu. Z důvodu omezení zkratových proudů a možnosti odepnutí při servisních pracích je na straně trakčního zdroje předřazena rozvodnice NB osazená výkonovým odpínačem. Rozvaděč PB1 a skříň NB (odpínač) včetně jejich vybavení a optický kabel včetně tras jsou kompletní dodávkou DPMP. Vlastní připojení kamery bude provedeno pomocí Patch Cordu CAT 5e a kabelu CGSG 3Jx1,5 z rozvaděče PB1 a zdroje. Podrobný popis montáže a dodávky zúčastněných stran je v oddílu „B. Souhrnná technická zpráva, kapitola B.3 Připojení na technickou infrastrukturu (postup montáže kamerových bodů na sloupy Dopravního podniku města Pardubic)“.

Pozn.:

Na tomto sloupu trolejového vedení není splněna bezpečná vzdálenost 1m od živých částí trolejového vedení trolejbusové dráhy soustavy 2 – 660V DC IT. (tj. trolejové vodiče, nosná lana mezi první a druhou izolací). Proto montáž a údržbu tohoto kamerového bodu musí provádět pracovníci s elektrotechnickou kvalifikací ve smyslu přílohy číslo 4 vyhlášky č. 100/1995 Sb.

Proto navrhujeme tento kamerový bod zařadit do druhé etapy realizace.

4. Seznam výkresové dokumentace

D.2.2.61_D 	            KAMERA 61_D, KRUHOVÝ OBJEZD GLOBUS

5. Specifikace kamerového zařízení

Bude použita kamera typu PTZ 1, specifikace podle B. Souhrnné technické zprávy viz. bod B.2.7.1.1-Kamery.