# Příloha č. 1 : Technická specifikace

- OBSAH:

PŘEDMET PLNĚNÍ

POPIS SOUČASNÉHO STAVU

POVINNÉ PARAMETRY TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ

IMPLEMENTAČNÍ SLUŽBY

ZÁRUKY A ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

PODPORA ZAJIŠTĚNÍ PROVOZU

## Předmět plnění

Předmětem plnění veřejné zakázky jsou dodávky a služby pro realizaci projektu „Konsolidace HW a SW úřadu, zvýšení zabezpečení a elektronizace agend statutárního města Pardubice“, včetně podpory, dále také jen "řešení".

Předmětem plnění veřejné zakázky jsou dva celky uvedené v následující tabulce:

| - Označení | - Název | - Počet |
| --- | --- | --- |
| - K1 | - Páteřní síťové prvky a vysoce dostupný NextGeneration Firewall | - 1 |
| - K2 | - Digitalizační linka pro potřeby Živnostenského úřadu | - 1 |

## Popis současného stavu

### Popis stávajícího HW prostředí

Zadavatel v současnosti disponuje technologickým centrem i řádnou ICT infrastrukturou pro implementaci a provoz plánovaných řešení, kterou je však nutné doplnit o další zařízení.

Ve stávajících rackových skříní je k dispozici místo pro doplnění nově pořizovaných HW jednotek pro pokročilý firewall i pro páteřní prvky. Serverová místnost je řádně klimatizovaná a s dostatečnou kapacitou pro chlazení nově pořizovaných technologií, k dispozici jsou 2x klimatizační jednotky. Síťová infrastruktura je ve stavu, který umožňuje provoz nově pořizovaných systémů a aplikací, jednotlivé budovy jsou mezi sebou propojeny optickou sítí.

Zadavatel má k dispozici zabezpečený a monitorovaný přístupový systém APC NetBotz 500.

Žadatel má k dispozici 2x klimatizační jednotky, které mají dostatečnou výkonovou rezervu pro chlazení nově dodávaných technologií. Systémová infrastruktura je založena na systémovém řešení rackových a bladových serverů HP. Blade police je C7000 a je osezená servry HP BL460C a HP BL480C. Součásti police jsou Pass thru moduly, 4x Cisco 3020 a 2x Brocade 4/24 SAN switch. Rack servery jsou HP DL380. Diskové uložiště je FalconStore pod kterým je HP2000 a EVA 4000. Součástí infrastruktury je také pásková knihovna Qualstar 8466. Operační system Microsoft Server, AD je ve verzi 2003.

Servery MmP jsou umístěny v klimatizované zabezpečené serverovně napájené nezávislým zálohovaným napájecím okruhem. Servery jsou jednotné HW platformy HP, což je výhodné zejména z hlediska centrální správy a monitorování stavu HW. Nově pořizované servery využívají moderní nízkonákladovou technologii BLADE, která ve spojení s virtualizací pomocí systému VMware znamená značnou úsporu financí.

Magistrátní síť města Pardubic svojí topologií a strukturou odpovídá organizačnímu členění úřadu:

Objekty, v nichž sídlí Magistrát města Pardubic (současně 7), Gorkého, Černá za Bory, 17. Listopad, Divadelní, Nám. Republiky, Pernštýnské nám., Štrossova

Městské obvody,

Městská policie,

Evropský spolkový dům.

Akciové společnosti města

Univerzita Pardubice

Krajský úřad Pardubice

Odbory a oddělení radnice jsou dislokovány do šesti objektů v rámci města. Tři z těchto objektů jsou mezi sebou propojeny singlemodovými optickými kabely (SM). Na této fyzické topologii je provozována technologie GigabitEthernet (GE), konkrétně 1000BaseLH/LX, podle standardu IEEE802.3z.  Na úrovni této optické páteřní topologie je realizováno rovněž připojení Evropského spolkového domu.

Vnitřní struktura LAN v jednotlivých objektech je shodná. Z hlediska kabeláže jde o hvězdicovou topologii s metalickou kabeláží UTP, převážně Cat5, případně Cat5+ a optickou kabeláž singlemode (SM) a multimode (MM). Aktivní prvky jsou přepínače z produkce Cisco Systems. Distribuční vrstvu tvoří L3 přepínače WS–C3750G, případně L2 WS–C2950G. Přístupové přepínače jsou kombinací následných produktových řad, tak jak byly postupně uváděny na trh. Jde o přepínače L2 řad WS–C2900XL, 2900, 2950 a 2960.

Městské obvody potažmo Úřady městských obvodů (ÚMO), v celkovém počtu 7, jsou samostatné správní celky. ÚMO 2,4,5,6,7 má magistrát připojené do vnitřní struktury LAN a zajišťuje správu jejich IS. ÚMO1 a 3magistrát prostřednictví sítě WAN poskytuje podporu a sdílení některých aplikací nutných pro vnitřní chod úřadů a zároveň zajišťuje přístup na Internet.

V současné době je síť MOS využívána jednotlivými uživateli dle možností daných kvalitou připojení jejich LAN. Většina připojených uživatelů využívá přístup na Internet (CESNET) poskytovaný Univerzitou Pardubice prostřednictvím Magistrátu. Kapacita připojení Univerzity k CESNETu je 2Gbps, plánuje se navýšení na 10Gbs. MmP využívá pásmo o šířce 40Mbps, je plánováno zvýšení na 100Mbps.

Připojení je na straně MmP zabezpečené prostřednictvím zařízení firewall společnosti Juniper. Byly zakoupeny moduly pro vytváření VPN, antivirovou ochranu provozu, IDS. Prostřednictvím VPN v současné době přistupuje cca. 20 uživatelů, převážně za účelem vzdálené správy aplikací. Autentifikace uživatelů probíhá na základě jména a hesla prostřednictvím protokolu Kerberos. FW umožňuje autentifikaci certifikáty (IPSEC), což v současnosti není užíváno. Zabečené spojení je šifrované, používané algoritmy jsou SH1, 3DES. K přístupu je možné použít „tlustého klienta“ nebo „tenkého klienta“, který vyžaduje JRE. Kromě rozhraní pro Internet disponuje FW samostatnými rozhraními pro interní sítě WAN a LAN.

Servery určené pro zprostředkování informací prostřednictvím Internetu jsou připojeny samostatným rozhraním v DMZ. Samostatné rozhraní je určené rovněž pro LAN v budově se zasedací místností zastupitelů města a budově Evropského spolkového domu. Prostřednictvím rozhraní LAN MmP je připojena lokální síť v budově magistrátu i lokální sítě odborů umístěných ve vzdálených budovách (Živnostenský úřad, Odbor dopravy, ÚMO2,4,5,6,7 a Městskou policii). Další rozhraní je určené pro WAN připojení lokálních sítí UMO 1a 3. V současné době jsou dvě rozhraní nepoužita. Provozní data jsou pravidelně automatizovaně zálohována centrálním zálohovacím systémem Veritas NetBackup a  virtuální prostředí pomocí SW Veeam. Denně probíhají přírůstkové zálohy, jednou týdně plná online záloha systémů, aplikací a databází. Expirace denních záloh je 14 dnů, týdenních2 měsíce. Zákonem určená data jsou archivována zálohovacím systémem po dobu pěti let v samostatném media poolu. Objem záloh při plné záloze je 5TB. V průběhu záloh se automaticky vytvářejí na samostatné médium klony, které jsou manuálně přemisťovány do vzdálené lokality. Zálohy jsou směrovány na knihovnu Qualstar TLS8466 připojenou k zálohovacímu serveru. Pro zálohování dat je dedikovaná samostatná LAN, zálohované servery jsou pro účely zálohování vybaveny druhým síťovým rozhraním.

Robotizovaná knihovna TLS8466 je osazena dvěma SCSI mechanikami LTO4 a 66–ti média sloty. Je plánováno rozšíření o dvě FC mechaniky LTO5. Maximální kapacita knihovny při použití médií LTO4 je bez komprese 53,2 TB TB, při použití technologie LTO5 asi dvojnásobek LTO4 (105,6).

### Popis stávajícího SW prostředí

Systémové služby jsou provozovány na platformě Microsoft.

Na bladech se používá virtualizace VMware. Konfigurace - 3 servery v clusteru pro produkční prostředí a kritické aplikace a 1 server pro méně důležité aplikace. Celkem je zalicencováno 5x CPU (samostatný server má 2x CPU) Všechny VMware servery jsou vSphere 5 a spravují se z fyzického server, na kterém je nainstalován vCenter 5. Celkem je používáno cca 39 virtualních serverů.

Standardním kancelářským balíkem využívaným pro potřeby MMP je Microsoft Office, s ohledem na sjednocení uživatelského rozhraní a kompatibilitu dokumentů ve verzi 2007 a vyšší. Standardně jsou využívány aplikace Word, Excel, Outlook a OneNote.

Uživatelům sítě WAN jsou dále poskytovány prostřednictví MmP základní síťové a poštovní služby. Poštovní systém Microsoft Exchange 2003 a Exchange 2010 - 2003 je na fyzickém HW a OS MS Windows 2003, 2010 ve virtuálním stroji a OS je MS Windows 2008 R2. Proti průniku virů je pomocí antivirového SW Symantec zabezpečena kontrola příchozí i odchozí pošty včetně kontroly příloh. Uživatelé přistupují ke schránkám pomocí klienta MS Outlook 2003,  2007 a 2010, přístup prostřednictvím protokolů POP, IMAP není povolen. Přístup z Internetu je umožněn prostřednictvím rozhraní OWA/OMA a je zabezpečen protokolem SSL.

Na serverech MmP je poskytován centrální přístup k aplikacím ASPI, Elektronická podatelna, Stavební úřad, GIS a registrům města. Většina přístupů je realizována prostřednictvím www rozhraní a autentizována uživatelským jménem a heslem. Pro sdílení interních informací uživateli LAN se užívá interní portál. Tento portál není propojen s veřejným portálem pro informování veřejnosti. Informace se do systémů zadávají nezávisle, v případě stejného obsahu duplicitně.

## Povinné parametry technického řešení

### Obecné požadavky

Nabízená řešení nesmí negativně ovlivnit stávající parametry TC.

Zadavatel při výstavbě, správě a provozu ICT technologií striktně dodržuje hledisko technologické neutrálnosti tj. využití technologií takovým způsobem, který neomezuje implementaci technologií různých výrobců – tuto strategii musí splňovat i řešení dodané v rámci této veřejné zakázky.

Pokud uchazeč vyžaduje využití konkrétních softwarových produktů a jím zvolený přístup k řešení zadání je na takových konkrétních řešeních závislý, musí jejich pořízení zahrnout ve své nabídce v potřebném rozsahu a v rámci nabídnuté ceny.

Za předpokladu, že uchazečem navržené řešení vyžaduje fyzickou infrastrukturu (např. servery, komunikační prvky, atd.) neobsaženou v popisu předmětu plnění, zahrne uchazeč do své ceny všechny náklady na její pořízení, instalaci, konfiguraci a další služby potřebné pro uvedení do provozu.

Pro každý softwarový produkt, který uchazeč nabídne v rámci svého řešení, budou v nabídce výslovně uvedeny všechny licenční nebo výkonové požadavky spojené s instalací a provozem řešení, včetně uvedení konkrétní infrastruktury na které bude řešení provozováno.

Zadavatel z důvodů co nejjednodušší a jednotné správy a minimalizace provozních nákladů vyžaduje využití stávajících prostředků a používaných technologií. V případě, že uchazeč vyžaduje ve svém řešení stejné nebo podobné funkce, jaké poskytují stávající prostředky a technologie, je povinen využít nebo vhodným způsobem rozšířit stávající prostředky - není přípustné implementovat např. další serverovou virtualizační platformu apod.

Dodavatel prokáže, že  všechny  výrobky,  které  dodá  Zadavateli:

jsou nové, byly oprávněně uvedeny  na  trh  v  EU  nebo  pochází  z  autorizovaného prodejního kanálu výrobce,

mají plnou záruku od výrobce,

mohou být  podporovány  výrobcem  a  mohou  být  součástí  servisního  a podpůrného programu výrobce,

obsahuji licenci na používání příslušného softwaru,

jsou v databázi výrobce uvedeny jako prodaná Zadavateli,

jsou určeny pro provoz v České republice.

- Tyto skutečnosti dodavatel doloží čestným prohlášením distributora, popř. uchazečem samotným, nelze-li prohlášení distributora získat. Zadavatel si vyhrazuje právo na zjištění původu výrobku při jejich převzetí, a to dle příslušných sériových čísel a právo podpisu akceptačního protokolu, osvědčujícího převzetí dodávky, až po ověření původu výrobku.

### Požadavky na kompatibilitu s ostatními systémy

Řešení komodity K1 musí být plně kompatibilní se stávající LAN infrastrukturou na úrovni standardních protokolů a funkcionalit včetně VLAN.

### K1- Páteřní síťové prvky a vysoce dostupný NextGeneration Firewall

K1 se skládá z několika částí:

2x ks  modulárních přepínačů,

1x ks L2 přepínače

1x ks vysoce dostupného NextGeneration firewallu, který je implementován na vysoce dostupné platformě, tzn.

na 2 HW servery, jeden pro produkční prostředí, druhý jako tzv. studená záloha

### K2 - Digitalizační linka pro potřeby Živnostenského úřadu

K2 se skládá z 12 ks digitalizačních pracovišť pro potřebu Živnostenského úřadu, potřeby jsou popsány zvlášť pro HW a zvlášť pro SW.

### Popis povinných parametrů dodávaného řešení

      - V dále uvedených tabulkách jsou uvedeny minimální povinné parametry dodávaného řešení.

      - Uchazeč musí všechny povinné parametry dodávaného řešení splnit.

| Tabulka č.1 : K1 - Modulární přepínač |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Parametr | Popis | Uchazeč popíše způsob naplnění tohoto povinného parametru včetně značkové specifikace nabízených dodávek | Uchazeč uvede odkaz na přiloženou část nabídky, kde je možné ověřit naplnění parametru |
| 1 | 24 x 10 Gigabit Ethernet SFP+/SFP port switch s možností modulárního rozšiřování (min 40 portů) bez SFP modulů |  |  |
| 2 | 800 Gbps switching kapacita a 250 Mpps propustnost |  |  |
| 3 | 10/100/1000 RJ-45 konzole a port pro správu |  |  |
| 4 | Podpora IPv6 v hardwaru, poskytování přesměrování pro sítě IPv6 |  |  |
| 5 | Dynamické hardware alokace směrovací forward-tabulky pro snadnou migraci IPv4-to-IPv6 |  |  |
| 6 | Jumbo frame podpora: 9216B, počet VLAN: min 4000 |  |  |
| 7 | Automatizace pomocí Embedded Event Manager (EEM), AutoQoS, a Auto Smartports pro rychlé zajištění opravných položek, diagnostiky a hlášení |  |  |
| 8 | Virtualizace sítě prostřednictvím technologie Multi-VRF pro segmentaci vrstvy Layer 3 |  |  |
| 9 | Optimalizovaný výkon aplikací s podporou informací vrstev Layer 2/3/4 (MAC, VLAN, TCP příznaky) a syntetické sledování síťového provozu |  |  |
| 10 | Modulární otevřená aplikační platforma pro virtualizované služby |  |  |
| 11 | Škálovatelné směrování (IPv4, IPv6, a multicast), tabulky Layer 2, a záznamy ohledně ACL a kvalitě služby (QoS) s minimálně osmi frontami na každém portu |  |  |
| 12 | Maximální odolnost s redundantními komponenty, Nonstop Forwarding / Stateful vysílání (NSF / SSO), Service Software Upgrade podpora (issue) ve VSS a redundance napájecích zdrojů (PSU) |  |  |
| 13 | Jakékoliv dva přepínače lze spojit dohromady do virtuálního přepínače (jakmile je vytvořen VSS, přepínače se chovají jako jeden virtuální přepínač s možností sdílet jediný bod správy, jediné IP adresy brány, a jediné směrování. |  |  |
| 14 | Montáž do racku s výškou 1U |  |  |
| 15 | Šířka pásma škálovatelná až na 1,6 Tbs aktivací všech dostupných šířek. |  |  |
| 16 | Průmyslové standardy o Ethernet: IEEE 802.3 o 10 Gigabit Ethernet: IEEE 802.3ae o IEEE 802.1D Spanning Tree Protocol o IEEE 802,1 w Rapid rekonfigurace Spanning Tree o IEEE 802.1s Více VLAN Instance Spanning Tree o IEEE 802.3ad LACP o IEEE 802.1p CoS Prioritization o IEEE 802.1Q VLAN o IEEE 802.1X autentizace uživatele o IEEE 802.1x-Rev |  |  |
| 17 | Záruka minimálně 12 měsíců |  |  |

| Tabulka č.2 : K1 - L2 přepínač |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Parametr | Popis | Uchazeč popíše způsob naplnění tohoto povinného parametru včetně značkové specifikace nabízených dodávek | Uchazeč uvede odkaz na přiloženou část nabídky, kde je možné ověřit naplnění parametru |
| 1 | Stackovatelný 12 x Gigabit Ethernet SFP port switch + 2 porty 10 GE pro uplink |  |  |
| 2 | 160 Gbps switching kapacita a 250 Mpps propustnost |  |  |
| 3 | 10/100/1000 RJ-45 konzole a port pro správu |  |  |
| 4 | Podpora IPv6 v hardwaru, poskytování přesměrování pro sítě IPv6 |  |  |
| 5 | Jumbo frame podpora, počet VLAN: min 1000 |  |  |
| 6 | Montáž do racku s výškou 1U |  |  |
| 7 | Průmyslové standardy o Ethernet: IEEE 802.3 o 10 Gigabit Ethernet: IEEE 802.3ae o IEEE 802.1D Spanning Tree Protocol o IEEE 802,1 w Rapid rekonfigurace Spanning Tree o IEEE 802.1s Více VLAN Instance Spanning Tree o IEEE 802.3ad LACP o IEEE 802.1p CoS Prioritization o IEEE 802.1Q VLAN o IEEE 802.1X autentizace uživatele o IEEE 802.1x-Rev |  |  |
| 8 | Záruka minimálně 12 měsíců |  |  |

| Tabulka č.3 : K1 - Vysoce dostupný NextGeneration Firewall |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Parametr | Popis | Uchazeč popíše způsob naplnění tohoto povinného parametru včetně značkové specifikace nabízených dodávek | Uchazeč uvede odkaz na přiloženou část nabídky, kde je možné ověřit naplnění parametru |
| 1 | Split server ochrany přímo na firewallu: Secure MAIL, HTTP, DNS, aj. |  |  |
| 2 | Antispam, antivirus a antispyware; |  |  |
| 3 | URL filtrace - automatické řízení web přístupů zaměstnanců |  |  |
|  | Filtrování internetového spojení (URL, IM, P2P, RAT, Anonymizers... …) |  |  |
| 4 | Integrované plnohodnotné IPS |  |  |
| 5 | Ochrana VoIP provozu aplikačními proxy pro SIP a H.323 |  |  |
| 6 | Filtrování internetového spojení (URL, IM, P2P, ActiveX, Java, …) |  |  |
| 7 | IPSec VPN, průchodnost VPN 250 Mb/s při aktivovaných všech funkcionalitách |  |  |
| 8 | Virtualizace sítě prostřednictvím technologie Multi-VRF(virtual routing and forvarding pro segmentaci vrstvy Layer 3 (Požadována je možnost tvorby virtuálních systémů (virtuálních instancí firewallu) jednak pro řešení požadavků prostředí s překrývajícími se adresními prostory, jednak pro možnost tvorby systémů s odděleným provozem, oddělenými logy a možnou delegovanou administrací politik. Tedy emulaci nepřipouštíme) |  |  |
| 9 | Licence pro konkurentní klientské připojení do VPN pomocí IPSec - min 20 kusů Licence pro konkurentní klientské připojení do VPN pomocí SSL - min 20 kusů |  |  |
| 10 | Podpora VLAN |  |  |
| 11 | Možnost přiřazení více veřejných IP adres na WAN rozhraní bez nutnosti policy routing |  |  |
| 12 | Cluster management (active/active nebo active/standby) s možnosti nasazení do virtuálního prostředí |  |  |
| 13 | Propustnost až 1.1 Gb/s pro aplikační kontroly při použítí stavového a aplikačního firewallu. V rámci IPS je požadována plná kontrola paketů (nejen jejich částí). |  |  |
| 14 | Non open-source |  |  |
| 15 | Antivirus a ochrana před spyware a červy na úrovni brány včetně schopnosti skenovat e-mail (POP3 a SMTP), FTP a webové (HTTP) přenosy v reálném čase a zjišťovat potenciální hrozby skryté uvnitř legitimního provozu. |  |  |
| 16 | Vícevrstvá ochrana na úrovni brány, která je zaměřena proti hrozbám a narušením souvisejícím se spyware včetně nepřetržitě aktualizované sady anti-spyware podpisů s možností filtrování webových stránek (další proaktivní ochrana, neboť blokuje webové stránky, u kterých je známo, že distribuují spyware) |  |  |
| 17 | Volitelný webový aplikační firewall, který poskytuje ochranu před webovými útoky ( meziwebové skriptování, traversy adresářů nebo tzv. injekce SQL…) včetně detekce a blokace útoků na přetečení bufferu a škodlivé proveditelné programy zacílené na webové servery. |  |  |
| 18 | Filtrování webových stránek |  |  |
| 19 | Site-to-site VPN propojení |  |  |
| 20 | Bezpečný flexibilní vzdálený přístup pomocí IPSec a SSL, spolupráce s různými VPN klienty, výkonná IPSec a SSL konektivita |  |  |
| 21 | Integrovaná správa, , která umožňuje z jedné konzole centrálně spravovat i více firewalů a ze které mohou administrátoři definovat a spravovat jednotlivé prvky bezpečnostní politiky: bezpečnost firewallu, překlad síťových adres (NAT), kvalitu služeb (QoS), bezpečnost VPN klientů a sítě VPN, aplikační filtrace, IPS, AV&AS. |  |  |
| 22 | Centralizované automatické aktualizace |  |  |
| 23 | Monitorování v reálném čase a flexibilní vytváření reportů; centrální řízení logů s možností inkorporace zařízení třetích stran |  |  |
| 24 | Jednoduché zálohování a obnova systému (nejen částí, ale celé konfigurace) |  |  |
| 25 | Možnost tvorby clusterů a vysoká dostupnost ( provoz v případě nedostupnosti primárního rozhraní je směrován na sekundární rozhraní nebo ISP spoj. I během selhání se spojení udržují nepřerušená) |  |  |
| 26 | Volitelný modul pro řízení (shaping) provozu VPN s přiřazováním priorit kritickým obchodním aplikacím a uživatelům pro optimalizovaný výkon |  |  |
| 27 | Služba vlastní certifikační autority pro vydávaní PKI certifikátů pro uživatele |  |  |
| 28 | Možnost rozšíření systému o – emulace neznámých hrozeb (zero-day sandboxing) typů souborů: powerpoint, word, excel, pdf, exe, archivy (zip, tar, 7z) s možnosti řízení které soubory budou zasílány na dynamickou sandbox analýzu. |  |  |
| 29 | Vyžadované certifikace: o certifikace NIAPC (NATO Approved) o IPv6 certified o firewall musí být uvedený v seznamu NIAPC (NATO Information Assurance Product Catalogue |  |  |

| Tabulka č.4 : K1 - Servery pro Firewall - HW |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Parametr | Popis | Uchazeč popíše způsob naplnění tohoto povinného parametru včetně značkové specifikace nabízených dodávek | Uchazeč uvede odkaz na přiloženou část nabídky, kde je možné ověřit naplnění parametru |
| 1 | Minimálně 1x procesor čtyřjádrový architektury x86, L3 cache alespoň 10MB, frekvence alespoň 2,4 GHz (s možností rozšíření na 2 procesory) |  |  |
| 2 | Paměť RAM minimálně 12 GB RAM DDR3, rozšiřitelná až na 768 GB |  |  |
| 3 | Minimálně 2x HDD 500 GB 7200 rpm SATA, HW RAID řadič s podporou RAID 0/1/1+0 |  |  |
| 4 | Rozšiřitelnost až na 16 disků |  |  |
| 5 | Interní USB port kompatibilní se standardy ACPI 2.0, PCI 2.2 a USB 2.0 |  |  |
| 6 | 8x UTP 1Gb Ethernet port, minimálně na dvou nezávislých NIC čipech |  |  |
| 7 | 2x 10Gb Ethernet port |  |  |
| 8 | 2x redundantní napájecí zdroj |  |  |
| 9 | Vzdálená správa: vzdálený přístup přes dedikované ethernet rozhraní, ochrana heslem, zabezpečení komunikace SSL, AES/3DES, RC4, vzdálený přístup umožňuje provést tyto operace se serverem: power on/off, reset, remote control, update BIOS, výběr bootovacího zařízení, remote control umožňuje sledovat start serveru (bios), start OS a běh OS (grafické i textové rozhraní), možnost vyvolat NMI přerušení nedostupného OS, virtuální KVM konsole, podpora virtuálních médií (CD, DVD, ISO image, USB disk, vzdálený adresář), možnost využití běžných www prohlížečů integrovaných v desktopovém OS pro správu serverů (IE, Firefox) |  |  |
| 10 | Prediktivní analýza poruch na pevné disky, procesory a paměť |  |  |
| 11 | Podpora operačních systémů Microsoft Windows Server 2012, 2008 R2 and 2008, RedHat Enterprise Linux 5 and 6, SUSE Linux Enterprise Server 10 and 11, VMware ESX 4.1, VMware ESXi 5.1 a VMware vSphere 5 |  |  |
| 12 | Provedení do racku, rozměr max. 2RU |  |  |
| 13 | Záruka minimálně 24 měsíců |  |  |

| Tabulka č.5 : K2 - Digitalizační jednotka |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Parametr | Popis | Uchazeč popíše způsob naplnění tohoto povinného parametru včetně značkové specifikace nabízených dodávek | Uchazeč uvede odkaz na přiloženou část nabídky, kde je možné ověřit naplnění parametru |
| 1 | Automatický podavač papíru pro skenování dávek dokumentů |  |  |
| 2 | Duplex skenování – skenování obou stran při jednom průchodu |  |  |
| 3 | Přímý průchod při skenování – zamezení poškození papíru a zasekávání při průchodu skenerem |  |  |
| 4 | Senzor pro rozpoznání chyby načtení dvou papírů najednou |  |  |
| 5 | Vysoce kvalitní snímače obrazu |  |  |
| 6 | Snadná základní uživatelská údržba |  |  |
| 7 | Rozhraní USB 2.0 |  |  |
| 8 | Minimální denní zátěž - 2000 listů |  |  |
| 9 | Rychlost skenování: Barva/Černobíle – Strany/Obrazy za minutu při rozlišení 300 dpi - 20/40 |  |  |
| 10 | Minimální rozměr podávaného papíru (mm) - 52 x 74 |  |  |
| 11 | Maximální rozměr podávaného papíru (mm) - 216 x 356 |  |  |
| 12 | Záruka minimálně 24 měsíců |  |  |

| Tabulka č.6 : K2 - Software pro dig. jednotku |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Parametr | Popis | Uchazeč popíše způsob naplnění tohoto povinného parametru včetně značkové specifikace nabízených dodávek | Uchazeč uvede odkaz na přiloženou část nabídky, kde je možné ověřit naplnění parametru |
| 1 | Watched Folder – Import dokumentů |  |  |
| 2 | Import obrazů formátu – TIFF, PDF, JPG and BMP |  |  |
| 3 | Možnost využít z každým zařízením, které je schopné naskenovat obrazy do adresáře - Síťový skener - Multifunkční zařízení („MFP“) - Knižní skener - Digitální fotoaparát - Microfilmový skener |  |  |
| 4 | Import barevných obrazů nebo obrazů ve stupni šedi pro využití plné funkcionality VRS - EBC technologie ( EBC = EnhancedBarCode ) - Minimálně 14 různých 1D a 2D typů - VRS umožňuje čtení čárového kódu i při 100 dpi - Rychlé zpracování čárového kódu - Indexace dokumentu - Hodnota čárového kódu (1D a 2D) |  |  |
| 5 | Automatický index (čas, datum, operátor, stanice, číslo dokumentu) |  |  |
| 6 | Manuální indexace s kontrolou |  |  |
| 7 | Indexace z rozbalovacího menu (propojení z databáze) |  |  |
| 8 | Laso OCR |  |  |
| 9 | Zonální OCR |  |  |
| 10 | Barevné obrazy s datovou velikostí B/W |  |  |
| 11 | Uložení obrazů ve formátu PDF nebo PDF-A |  |  |
| 12 | Prohledávatelné PDF a PDF/A |  |  |
| 13 | Export obrazů do formátu PDF nebo PDF/A + text |  |  |
| 14 | Zachování vzhledu originálu |  |  |
| 15 | Možnost prohledávání PDF souborů |  |  |
| 16 | Flexibilní export dokumentů a indexů |  |  |
| 17 | Nastavitelný single-page JPEG / TIFF / PDF/A a multipage TIFF / PDF/A výstupní formát |  |  |
| 18 | Export I.CZ pro IS RŽP |  |  |
| 19 | Nativní export do Microsoft SharePoint |  |  |
| 20 | Otevřené API pro tvorbu vlastních konektorů |  |  |

## Implementační služby

### Obecné požadavky

Zadavatel požaduje provést minimálně následující implementační práce na dodaných komponentech a případně dalších zařízeních. Uchazeč je dále povinen zahrnout do nabídky veškeré další činnosti a prostředky, které jsou nezbytné pro provedení díla v rozsahu doporučeném výrobci a dle tzv. nejlepších praktik, i v případě pokud nejsou explicitně uvedeny, ale jsou pro realizaci předmětu plnění podstatné. Implementační služby budou minimálně v následujícím rozsahu:

Pro celek K1: Páteřní síťové prvky a vysoce dostupný NextGeneration Firewall:

Zpracování předimplementační analýzy,

Zpracování prováděcí dokumentace,

Zajištění projektového vedení realizace předmětu plnění

Dodávku nabízeného hardware a software,

Kompletní implementaci řešení všech komodit dle doporučení výrobců splňující povinné a nabízené hodnocené parametry technického řešení

Provedení školení v rozsahu 3 dní

Provedení akceptačních testů,

Předání do ostrého provozu do 10 týdnů, resp. do 70 kalendářních dnů od podpisu smlouvy o dílo

Pro celek K2: Digitalizační linka pro potřeby Živnostenského úřadu:

Zpracování předimplementační analýzy,

Zpracování prováděcí dokumentace,

Dodávku nabízeného hardware a software,

Kompletní implementaci řešení všech komodit dle doporučení výrobců splňující povinné a nabízené hodnocené parametry technického řešení ,

Provedení školení v rozsahu 2 dní (proškoleno bude max. 16 lidí),

Provedení akceptačních testů,

Předání do ostrého provozu do 4 týdnů, resp. do 28 kalendářních dnů, od podpisu smlouvy o dílo.

Náklady na provedení implementačních služeb musí být zahrnuty v nabídkové ceně k položce, ke které se vztahují a nelze je vyčíslit zvlášť.

Veškerá prováděcí dokumentace musí být zhotovena výhradně v českém jazyce, bude dodána ve 2x kopiích v elektronické formě ve standardních formátech (např. MS Office) používaných zadavatelem na datovém nosiči a 1x kopii v papírové formě.

### Požadavky na předimplementační analýzu

Před implementací řešení zpracuje Uchazeč předimplementační analýzu, minimálně pro následující oblasti:

Pro celek K1: Páteřní síťové prvky a vysoce dostupný NextGeneration Firewall:

Současný stav páteřní LAN a firewall řešení

Způsob začlenění nabízených komodit do prostředí TC

Konfigurace dodávaného ve vztahu k plánovanému využití

Rekonfigurace stávajících systémů,

Dopady implementace na dostupnost stávajících služeb,

Posouzení dopadů na non-IT technologie (spotřeba energií, tepelný výkon),

Požadované součinnosti Zadavatele.

Pro celek K2: Digitalizační linka pro potřeby Živnostenského úřadu:

Způsob začlenění nabízených komodit do prostředí Živnostenského úřadu,

Požadované součinnosti Zadavatele.

Výstupem předimplementační analýzy bude písemná zpráva, která podléhá schválení Zadavatelem.

### Požadavky na zpracování prováděcí dokumentace

Uchazeč před zahájením implementačních prací zpracuje prováděcí dokumentaci, která bude důsledně vycházet z předimplementační analýzy a bude zahrnovat všechny aktivity potřebné pro řádné zajištění implementace předmětu plnění do stávajícího prostředí technologického centra.

Prováděcí dokumentace musí být před zahájením prací schválena zadavatelem.

Prováděcí dokumentace musí zohlednit podmínky stávajícího stavu, požadavky cílového stavu a musí obsahovat minimálně tyto části:

Pro celek K1: Páteřní síťové prvky a vysoce dostupný NextGeneration Firewall:

Detailní popis cílového stavu včetně funkcionalit jednotlivých částí systému,

Způsob zajištění potřebného HW a SW,

Způsob zajištění koordinace realizace předmětu plnění s běžným provozem

Detailní návrh a popis postupu implementace předmětu plnění,

Detailní harmonogram projektu včetně uvedení kritických milníků,

Vazby na stávající systémy a jejich konfigurace,

Návrh akceptačních kritérií a akceptačních testů,

Detailní popis navrhovaných školení.

Pro celek K2: Digitalizační linka pro potřeby Živnostenského úřadu:

Detailní popis cílového stavu včetně funkcionalit jednotlivých částí systému,

Způsob zajištění potřebného HW a SW,

Vazby na stávající systémy a jejich konfigurace,

Návrh akceptačních kritérií a akceptačních testů,

Detailní popis navrhovaných školení.

### Požadavky na školení

Uchazeč zajistí školení pracovníků Zadavatele – administrátorů – na zařízení a systémy, dodávané v rámci této veřejné zakázky, a to minimálně v rozsahu předávané provozní dokumentace.

Školení zajistí seznámení pracovníků Zadavatele se všemi podstatnými částmi díla v rozsahu potřebném pro provoz, údržbu a identifikaci nestandardních stavů systému a jejich příčin. Školení bude zakončeno písemnou zkouškou potvrzující požadovanou úroveň znalostí pracovníků a úspěšným pracovníkům bude vystaveno osvědčení o školení.

Minimální rozsah školení je 8 hodin.

Školení bude probíhat v sídle Zadavatele.

Předpokládá se účast max. 5 administrátorů.

Náklady na školení musí být zahrnuty v nabídkové ceně k položce, ke které se vztahují a nelze je vyčíslit zvlášť.

### Požadavky na provedení akceptačních testů, zkušební provoz a přechod do ostrého provozu

Uchazeč navrhne způsob a provedení akceptačních testů.

O provedení akceptace a jejím výsledku musí být vyhotoven písemný protokol

Přechodem do ostrého provozu se rozumí okamžik úspěšné akceptace díla včetně vypořádání všech vad a nedodělků.

## Záruky a servisní podmínky

      - Zadavatel požaduje standardní záruku na veškeré dodané technologie v délce trvání minimálně 12 měsíců (není-li u konkrétní technologie uvedeno jinak) od okamžiku předání do provozu. Případné náklady na zajištění standardní záruky musí uchazeč zahrnout do pořizovací hodnoty položky, ke které se vztahují.

      - Veškeré záruční opravy po dobu záruky budou bez dalších nákladů pro provozovatele.

      - Veškeré komponenty, náhradní díly a práce, poskytnuté v rámci záruky budou poskytnuty bezplatně.

      - V případě, že dodané zařízení /software/ systém obsahuje software, budou záruky obsahovat i tzv. software maintenance (tzn. aktualizace software vydávané výrobcem zařízení/software/ systému), náklady na maintenance uchazeč uvede v kalkulaci nabídkové ceny do položky "SW maintenance".

      - Po dobu udržitelnosti projektu, tj. 60 měsíců od předání díla jako celku do ostrého provozu, musí dodavatel nebo výrobce všech zařízení garantovat běžnou dostupnost náhradních komponentů a dostupnost servisu.

      - Uchazeč ve své nabídce výslovně uvede všechny podmínky nabízených záruk.

## Podpora zajištění provozu

Předmětem plnění této veřejné zakázky je také podpora zajištění provozu tzn. zajištění servisních služeb v režimu, který zajišťuje optimální poměr mezi náklady na zajištění provozu a pokrytím kritických komponent.

Služby podpory zajištění provozu bude uchazeč zajišťovat po dobu udržitelnosti projektu, tj. 60 měsíců od předání díla jako celku do ostrého provozu.

Pokud dojde k závadě na zařízení, na které se vztahuje záruka, pak je uchazeč povinen zajistit náhradní prvek nebo ekvivalentní funkční řešení a to do doby než vadné zařízení v rámci záruky nahradí funkčním zařízením a to v následujících termínech:

| - Zařízení | - Termín |
| --- | --- |
| - K1: Páteřní síťové prvky a vysoce dostupný NextGeneration Firewall | - Oprava zařízení musí být provedena do 2 pracovních dnů. |
| - K2: Digitalizační linka pro potřeby Živnostenského úřadu | - Oprava zařízení musí být provedena do 3 pracovních dnů. |

      - Pro hlášení veškerých servisních požadavků zajistí Uchazeč Zhotoviteli přístup ke svému helpdeskovému systém s on-line přístupem pro kompletní správu požadavků včetně uchování historie požadavků a jejich řešení. Provozní doba helpdeskového systému musí být minimálně 8-17 hod. v pracovních dnech.

      - Kromě přístupu do helpdeskového systémy uchazeč zajistí servisní telefonní číslo a e-mailovou adresu, včetně uvedení kontaktních osob se zpětnou vazbou zalogování požadavku zadavatele do 4 pracovních hodin s totožnou provozní dobou 8-17 v pracovních dnech.

      - Detailní popis helpdeskového systému musí být součástí nabídky uchazeče.

Zhotovitel zpracuje prováděcí dokumentaci, která bude detailně popisovat konfiguraci zhotoveného díla a jeho vazby na stávající systémy.

Součástí provozní dokumentace bude popis úkonů doporučené údržby a specifikace intervalů jejích provádění.

Veškeré činnosti budou prováděny po dohodě se Zadavatelem takovým způsobem a v takových časech, aby neomezili provoz zadavatele.

O veškerých činnostech bude prováděn písemný záznam, který bude předložen Zadavateli.

Veškeré náklady na zajištění požadovaných služeb podpory provozu zahrne uchazeč ve své nabídce a uvede v kalkulaci nabídkové ceny.